LITEFRONT 3 - Ganzglasgeländer

Vertrieb Schweiz:	Debrunner Acifer	www.d-a.ch

Informationen: 				www.litefront.com

Produkteübersicht:

Ganzglasgeländer System „LITEFRONT 3“ mit seinem raffinierten, höhenverstellbaren Befestigungssystem steht für eine sichere und ungehinderte Aussicht.

Einsatz im Innen- oder Aussenbereich, normengerecht und in statisch geprüften Ausführungen, bis zu einer Laufmeterlast von 3.0 kN/m.

Einsetzbar als Horizontal- oder Treppengeländer.

Allgemeiner Leistungsbeschrieb:

Das verwendete Ganzglasgeländer System „LITEFRONT 3“ besteht aus einem stabilen Aluminium U-Profil, an welches diverse, speziell entwickelte, multifunktional verstellbare Konsolen auf schnelle Weise befestigt werden können.

Am Geländer-Ende können schlichte Abschlussdeckel aus Aluminium in das Profil verschraubt werden.

Entwässert wird das Profil über die Glashalteprofil Stösse über der wasserführenden Schicht.

Eine einfache und schnelle Positionierung der Gläser wird durch die neue Art der Glasaufnahme im Profil gewährleistet. Dabei muss nicht zwischen 2-fach oder 4-fach folierten Verbundsicherheitsgläsern unterschieden werden. Das Glas kann ohne Bohrungen normengerecht eingesetzt werden.

Die Glaskantenbearbeitung wird geschliffen und poliert empfohlen.

Glasmontage: Die tragende Glaskante wird im U-Profil auf 2 Glasauflager gestellt (auf dem durchgehenden Auflageprofil). Anschliessend wird der durchgehende Glashalter eingesetzt. Mittels der Ausrichtungseinlage wird danach von der entgegenliegenden Seite her das Glas in die vertikale Position gebracht (mögliche Ausrichtung ± 20 mm bei einer Glashöhe von 1'000 mm). Nun wird das Glas mittels der Ausrichtungseinlage auf der anderen Seite durchgehend fixiert.

Zum Abschluss wird der Verglasungsgummi durchgehend beidseitig eingesetzt. Bei den Glasstössen kann die offene Stelle, je nach gemessener Spaltbreiten, mit dem entsprechenden Spaltstopfteil verschlossen werden.

Die Abdeck- oder Anschlussbleche müssen der Situation angepasst und mit der nötigen Unterkonstruktion versehen werden.

Optional kann das LITEFRONT 3-Verkleidungsprofil inklusive Stossbleche angebracht werden.

Der Lieferumfang ist zu definieren.

In der Schweiz ist nicht zwingend ein Handlauf erforderlich (normengerecht).

Ausschreibungstexte:

Ganzglasgeländer ohne Geländerpfosten in einem U-Profil aus Aluminium eingesetzt und mit dem Baukörper verbunden. Einsatz eines geprüften und mit statischen Nachweisen belegbaren Geländer-Systems.

Die Schweizer Normen und Richtlinien von SIA, BFU, SIGAB, OR sind einzuhalten und mit entsprechenden Prüfzeugnissen zu belegen.

Als Richtvorgabe in der technischen Umsetzung wird das System „LITEFRONT 3“ vorgegeben.

Eingesetztes Geländer System:  __________________________________

Mit den zuständigen Bewilligungsinstanzen wurde auf Basis der geltenden Normen folgendes festgelegt:

Vorgaben Einbausituation:	(nicht Zutreffendes streichen!)

Einbauort: 	______________________________________

Einbauart:	Innengeländer	Aussengeländer

Geländerart:	Treppengeländer	Horizontalgeländer

Geländerhöhe gem. Normen: 	90 cm	100 cm 	110 cm

Lastannahme gem. Normen	0.8 kN/m	1.6 kN/m	3.0 kN/m

Montageart:

(gemäss den Möglichkeiten in der aktuellen Planungsdokumentation des Systems „LITEFRONT 3" unter www.litefront.com)

Typ Zahl:	______ (Vorschläge ab Seite 4)

Statische Vordimensionierungen unter https://statiktool.litefront.com

Typ 1:

Einbau des Ganzglasgeländers aufgesetzt, bündig mit der Betonkante und der XL-Konsole flächenbündig mit Betonschraube für bauseitigem Bodenanschluss. Verblendung mittels Verkleidungsprofilen oder bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke: 	…… cm

Typ 2:

Einbau des Ganzglasgeländers vorgehängt mit Abstand zur Betonkante und der L-Konsole mit bauseitigem Bodenanschluss. Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. mit Folienabdichtung.

Betondicke: 	…… cm

Typ 3:

Einbau des Ganzglasgeländers vorgehängt mit Abstand zur Betonkante und der L-Konsole flächenbündig mit Betonschraube für bauseitigen Bodenabschluss. Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. mit Folienabdichtung.

Betondicke: 	…… cm

Typ 4:

Einbau des Ganzglasgeländers in bauseitig erstellte Betonaussparung. XL-Konsole flächenbündig mit Betonschraube für bauseitigen Bodenabschluss. Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. mit Folienabdichtung.

Betondicke: 	…… cm

Typ 5:

Einbau des Ganzglasgeländers vorgehängt mit Abstand zur Betonkante. 2x U-Konsolen mit 2x Sechskantschrauben M10 (A2-70) pro Konsole. Kraftschlüssig mit der Schwerlastkonsole nach statischen Vorgaben als Stahl-Unterkonstruktion feuerverzinkt verbunden.

Betondicke Brüstung: 	…… cm

Typ 6:

Einbau des Ganzglasgeländers frontal direkt verankert an der äusseren Beton-Stirnkante mittels einer horizontalen Direktverschraubung durch das Profil.

Verblendung mittels Verkleidungsprofilen oder bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke Brüstung: 	…… cm

Typ 7:

Einbau des Ganzglasgeländers bündig mit Betonkante (obere Stirnkante der Betonplatte) mit der S-Konsole als Erweiterung. Verblendung mittels Verkleidungsprofilen oder bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch.

Betondicke: 	…… cm

Typ 8:

Einbau des Ganzglasgeländers oben bündig mit dem fertigen Fussboden an der Betonstirne mit der L-Konsole montiert. Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke: 	…… cm

Typ 9:

Einbau des Ganzglasgeländers oben bündig mit dem fertigen Fussboden an der Betonstirne mit der XL-Konsole montiert. Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke:

Typ 10:

Einbau des Ganzglasgeländers frontal auf Beton-Stirne flächenbündig mit dem fertigen Fussboden und der Fassadenoberfläche. Stahlkonsolen U-förmig mit eingeschweisstem Schwert feuerverzinkt nach statischen Vorgaben. Kraftschlüssig verankert mit dem Untergrund mit thermischer Unterlage. Brustblech bis 4x abgekantet Stösse mit Fugenblech belegt, auf Konsole genietet. Pro Verankerungspunkt je 1 S- und U-Konsole mit je 2 Sechskantschrauben M10. Bauseitig wird ein Z-Blech verlegt zur Aufnahme der Flachdachdämmung. Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Mit bauseitiger Folienabdichtung.

Typ 11:

Einbau des Ganzglasgeländers auf Holz Brüstung. 2x U-Konsolen mit je 2x Sechskantschrauben M10 (A2-70) pro Konsole. Kraftschlüssig mit der Unterkonstruktion aus Fuss- und Kopfplatte mit Steg, feuerverzinkt, verbunden nach statischen Vorgaben. Auf der Fassadenaussenseite Gegenzug Winkel feuerverzinkt, Brüstungshöhe entsprechend auf Betonstirne montiert.

Holzdicke: 	…… cm

Typ 12:

Einbau des Ganzglasgeländers auf Stahlbeton Brüstung. 2x U-Konsolen mit je 2x Sechskantschrauben M10 (A2-70) pro Konsole. Kraftschlüssig mit der Unterkonstruktion aus Fuss- und Kopfplatte mit Steg, feuerverzinkt, verbunden nach statischen Vorgaben.

Betondicke: 	…… cm

Typ 13:

Einbau des Ganzglasgeländers flächenbündig zum Flachdachbelag. 2 Montage Etappen. Unterkonstruktion feuerverzinkt mit Grundplatte Steg oder Rohr zu Kopfplatte mit Montageplatte (zur                          Aufnahme der XL-Konsole) kraftschlüssig versschweisst mit 4-seitiger Klebefläche min. 12 cm. 4x auf Stahlbetondecke geschraubt mit entsprechender thermischer Unterlage. 2. Etappe XL-Konsole mit Verzahnungsscheibe und M10x45 in Montageplatte montieren.

Betondicke: 	…… cm

Typ 14:

Einbau des Ganzglasgeländers auf die Ecke Brüstung-Mauerkrone. Kraftschlüssige Montage mittels S- und L-Konsole für bauseitigem Bodenanschluss. Verblendung mittels Verkleidungsprofilen oder bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke: 	…… cm

Typ 15:

Einbau des Ganzglasgeländers aufgesetzt direkt verankert auf der oberen Brüstungskrone mit einer vertikalen Direktverschraubung durch das Profil.

Verblendung mittels Verkleidungsprofilen oder bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke Brüstung: 	…… cm

Typ 16:

Einbau des Ganzglasgeländers aufgesetzt mit Konsolen auf der oberen Brüstungskrone, Montage mit zwei S-Konsolen.

Verblendung mittels bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke Brüstung: 	…… cm

Typ 17:

Einbau des Ganzglasgeländers frontal auf Treppen-Beton-Stirn oben bündig zum Treppenbelag. Montage mit M-Konsole. Verblendung mittels Verkleidungsprofilen oder bauseitigen Verkleidungsblechen nach Kundenwunsch. Ohne Folienabdichtung.

Betondicke Brüstung: 	…… cm

Befestigung:

Die Befestigung am Baukörper muss den statischen Vorgaben genügen und hat nach den Richtlinien und technischen Vorgaben des Verankerungssystems zu erfolgen. Allenfalls sind durch den Inverkehrbringer auch zusätzlich zu fertigende Stahlkonsolen beizustellen, damit die Unterkonstruktion oder Rand- und Achsabstände am Befestigungskörper eingehalten werden können. Je nach einwirkenden Lasten sind die maximalen Konsolenabstände gemäss der statischen Dimensionierung bzw. der aktuellen Einbauanleitungen von Litefront einzuhalten.

Besondere Anforderungen:

Die Unterfütterung, die thermische oder akustische Trennung hat je nach Bausituation und Anforderungen den geltenden Normen und Vorschriften zu entsprechen und ist nicht Bestandteil der Systemkomponenten von LITEFRONT 3.

Oberflächenbehandlung: 	(nicht Zutreffendes streichen!)

Das Grundprofil und die Konsolen aus Aluminium und können in rohem Zustand belassen werden.

Verkleidungsbleche/-profile aus Aluminium sind einbrennlackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder NCS zu liefern.

Farbton: …………………………..

Das Grundprofil aus Aluminium kann in rohem Zustand belassen werden. Die Konsolen werden in eloxierter Ausführung geliefert. Verkleidungsbleche/-profile aus Aluminium sind farblos eloxiert zu liefern.

Eloxieren: …………………………..

Das Grundprofil aus Aluminium wird aufgrund des Einbauortes und der feuchten und chemischen Situation industrieeloxiert eingesetzt. Das Profil hat dementsprechend oberflächenbehandelt zu werden.

Verkleidungsbleche/-profile aus Aluminium sind farblos eloxiert zu liefern.

Oder:

Die Verkleidungsbleche sind aus geschliffenem Chromstahl Korn 320 zu liefern.

Verglasung: (nicht Zutreffendes streichen!)

Die einzusetzende Verglasung ist der aktuellen Dokumentation von Litefront zu entnehmen.

Einbau:

Die Montage wird gemäss der aktuellen Einbauanleitungen von Litefront ausgeführt.

Geländer Auszug:

- Horizontalgeländer mit einer totalen Länge von: 	…… Meter 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

Aufgeteilt in Anzahl Gläser 	…. Stk.

- Anzahl Gehrungen 90° Grad	…. Stk. 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

- Anzahl Gehrungen mit X° Grad	…. Stk. 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

- Anzahl Geländerabschlüsse / -enden	…. Stk. 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

- Anzahl Profilstösse	…. Stk. 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

- Treppengeländer mit einer geneigten Länge von:	…… Meter 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

Aufgeteilt in Anzahl Gläser 	…. Stk.

- Anzahl Treppenabschlüsse / -enden	…. Stk. 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

- Anzahl Sondergläser mit Schrägschnitten oder sonstigen speziellen Formen welche gemäss den

Projektplänen ersichtlich sind. 	…. Stk. 	à Fr. ………..	Fr. ………………..

Die Verkleidungsbleche Stahlkonsolen oder Unterkonstruktion sind situationsangepasst durch den Inverkehrbringer/Metallbauer herzustellen und in den Preisen mit einzurechnen.

Total Angebotspreis 	Fr. ………………..

Ort:		Datum:			Stempel / Unterschrift:

______________	___________			______________________